Геометрические параметры платы:

Печатная плата выполнена в форме равнобедренного треугольника. Габаритные размеры:

основание — 63 мм;

боковые стороны — 55 мм.

Площадь платы, рассчитанная по формуле Герона:

S = 86.5*23.5 * 31.5 * 31.5 ≈ 14.2 см2

На лицевой стороне платы методом поверхностного монтажа установлено 144 светодиода типа WS2812B-2020 (типоразмер корпуса 2.0×2.0 мм).

Плотность монтажа:

P = 10.1 шт\ см2

Конструкция печатной платы:

Печатная плата выполнена двухслойной на основе стеклотекстолита FR4 толщиной 1.6 мм. Распределение слоёв:

Верхний слой: Сигнальные проводники (DIN), полигон общего провода GND, контактные площадки для монтажа светодиодов

Нижний слой: Полигон питания +5В, контактные площадки коннектора.

Соединение между слоями осуществляется через металлизированные переходные отверстия.

Топология соединений: 
Физический порядок прохождения сигнала организован рядами:
Нечетные ряды: адресация пикселов выполняется слева направо относительно базового угла платы;

Четные ряды: адресация выполняется справа налево (реверсивное движение сигнала).

Таблица рядов к группам светодиодов:

| Номер ряда | Группа светодиодов: |
| --- | --- |
| 1 | D1-D23 |
| 2 | D24-D44 |
| 3 | D45-D63 |
| 4 | D64-D80 |
| 5 | D81-D95 |
| 6 | D96-D108 |
| 7 | D109-D119 |
| 8 | D120-D128 |
| 9 | D129-D135 |
| 10 | D136-D140 |
| 11 | D141-D143 |
| 12 | D144 |

Управление свечением и адресация:

Управление осуществляется по однопроводному интерфейсу (шина данных DIN). Протокол передачи данных — NRZ (без возврата к нулю), временные диаграммы соответствуют спецификации WS2812B.

Каждый светодиод WS2812B-2020 содержит встроенный контроллер, который: считывает 24 бита данных (GRB), передаёт оставшиеся данные на следующий пиксел, а так же удерживает заданный цвет до прихода следующего кадра.

Алгоритм отрисовки:

Для корректного отображения картинки (например, бегущей строки или симметричного узора) контроллер должен математически пересчитывать линейный буфер в координаты треугольника.

При заливке градиента или анимации рекомендуется использовать построчную адресацию с инверсией направления на четных строках.

Параметры питания
Каждый светодиод WS2812B-2020 при максимальной яркости (R,G,B=255) потребляет до 60 мА. Суммарный максимальный ток платы составляет:
144 шт. * 0,06 А = 8,64 А.

Рекомендуемое напряжение питания: 5 В DC.

Рекомендуемый блок питания: 5 В / 10 А (с запасом 15%).

Тепловой режим:
При работе светодиодов часть электрической мощности преобразуется в теплоту. Электрическая мощность платы:
Pэ = U * I = 5 * 8.64 = 43.2 Вт

Следуя документации, эффективность светодидов WS8212B равняется ~30%, следовательно: 
Pт = 0.7 * Pэ ≈ 30.2 Вт

Примечание: Для длительной работы без искажения цветов рекомендуется ограничить общую яркость до 30-40%, либо установить внешний конденсатор 1000 мкФ на шину питания и шунтирующие резисторы на сигнальную линию (рекомендация производителя чипа).